# Útok 1 – Odposlouchávání VoIP za pomocí MitM

## Scénář					         	      Pomůcky

Cisco 2811 s CME (R18 a R19)
Catalyst 3560 s PoE  (S16 a S17)
2× HW Cisco IP Phone
PC s Cain&Abel
PC s Cisco IP Communicatorem

## Postup

- Catalyst 3560

  - Ověřit, že porty, do kterých jsou připojeny telefony nejsou v rozdílných VLANách

    - show cdp neighbors

    - show vlan

- Cisco 2811

  - Nakonfigurovat DHCP server

    - ip dhcp pool

    - network

    - default-router

    - option 150 ip address

  - Nakonfigurovat na telefonní ústřednu

    - set clock

    - max-ephones

    - max-dn

    - keepalive

    - telephony services

    - ip source-address <CMERouterIP> port 2000

    - system message

    - create cnf-files

    - ephone-dn

    - number

    - name

    - ephone

    - button

    - mac-address

- Útočník

  - Spustit Cain&Abel

  - Spustit sniffování

  - Záložka Sniffer, pravé tlačítko Scan MAC Addresses

  - Oscanujte všechny hosty na segmentu a zjistěte jejich MAC adresy

  - Z podzáložky Hosts na APR a pak tlačítko +

  - Napárovat IP adresy, vůči kterým chcete provádět MitM (mezi telefony) a OK

  - Spustit útok tlačítkem APR

- Vyzkoušet si zatelefonovat mezi uživateli

- Přehrát si odposlechnuté hovory

  - Záložka VoIP, vybrat hovor a pravým tlačítkem Play

# Útok 2 – Fake Google Web with MitM

## Scénář					         	      		       Pomůcky

Cisco 2811 (R16 a R17)
Catalyst 2960 (S11 a S12)
PC s BackTrackem 5 R2
PC

## Postup

- Cisco 2811

  - Nakonfigurovat interface Fa0/0, aby získával adresu skrz DHCP, a adresu na Fa0/1

    - ip address dhcp

    - no shutdown

  - Nakonfigurovat DHCP server

    - ip dhcp pool

    - network

    - default-router

    - dns-server 8.8.8.8

  - Nakonfigurovat NAT překlad a označit rozhraní pro NAT překlad

    - ip nat outside

    - ip nat inside

    - access-list permit 192.168.0.0 0.0.0.255

    - ip nat inside source list interface overload

  - Nakonfigurovat statickou default route směřující do Internetu

    - ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

- Obnovte DHCP adresu na počítači Manželky

- Manžel

  - Ujistěte se, že všechny firewally i antiviry jsou vypnuté

  - Ověřte, že typ síťovky ve VirtualBoxu je síťový most a je povolený promiskuitní mód

  - Spusťte revertnutý BackTrack ve VirtualBoxu – login root heslo toor a nastartujte grafické rozhraní startx

  - Zkontrolujte směrování v BackTracku

    - Soubor /etc/network/interfaces obsahuje iface eth0 inet dhcp

    - /etc/init.d/networking restart¨

    - ifconfig

  - Spusťte Ettercap pomocí ettercap –G

  - Menu Sniff, pak Unified Sniffing a vybrte síťovku eth0

  - Oscanujte síť na přítomné hosty, menu Hosts, pak Scan for Hosts

  - Zobrazte seznam hostů (Hosts a Hosts list) a označte default gateway a počítač Manželky pomocí tlačítek Add to Target 1 a Add to Target 2

  - Nastavte MitM ARP cache poisoning kliknutím na menu Mitm a pak Arp poisoning… s tím, že budete sniffovat i vzdálená připojení

  - Spusťte útok Start a Start sniffing

- Veškerá komunikace mezi Manželkou a její def. gateway chodí nyní přes Manžela

- Vylepšete útok o kradéní hesel z Gmailu

  - Nakonfigurujte falešný DNS překlad

    - Do souboru /usr/local/share/ettercap/etter.dns dopište:

*.gmail.com A <adresa manžela>
gmail.com A <adresa manžela>

www.gmail.com A <adresa manžela>

  - Z Plochy přesuňte soubory (index.html, log.txt, mail.php) falešnou Gmail stránku i s pomocnými skripty do /var/www a ověřte, že soubory mají právo spouštět a být čteny kýmkoli

    - chmod 777 index.html log.txt mail.php

  - V Ettercapu aktivujte dns_spoofovací plugin

    - Menu Plugins a pak Manage plugins

    - Dvakrátk klikněte na dns_spoof, čímž by se měl aktivovat (objeví se na něm *)

- Vyčistí-li se i DNS cache Manželky, tak pokud se rozhodne vstoupit na Gmailý stránky, tak v adresáři /var/www/log.txt se nachází její login s heslem

## Zabezpečení

Zapnutí DHCP snoopingu a ARP inspekce, nastavení portů jako trusted a untrusted pro DHCP snooping.

ip dhcp snooping # enables DHCP snooping globally
ip dhcp snooping vlan 1 # enables DHCP snooping for VLAN 1
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping trust

ip arp inspection vlan 
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip to

show ip arp inspection vlan 
show ip dhcp snooping binding

# Útok 3 –Double-VLAN Hopping

## Scénář					         	      			Pomůcky

Catalyst 2950 (půjčený)
Catalyst 3560 (S13)
PC s BackTrackem 
PC pro monitorování SPAN
PC oběti

## Postup

- SW B

  - Nastavit jako VTP server pro doménu LAB, pojmenovat VLAN1 a VLAN2, vypnout VTP prunning

  - Nakonfigurovat DHCP pooly pro VLAN1 a VLAN2 a vyjměte z něj adresy switchů

    - ip dhcp pool

    - network

    - default-router

  - Nakonfigurovat Fa0/24 jako trunk a Fa0/1 jako access port pro VLAN2

  - Nakonfigurovat SPAN monitor session na portu Fa0/24 a replikovat jeho provoz na Fa0/10

    - monitor session source interface

    - mon ses destination interface encapsulation replicate

- SW A

  - Nastavit jako VTP klient pro doménu LAB, vypnout VTP prunning

  - Nakonfigurovat Gi0/1 jako trunk a Fa0/1 jako access port pro VLAN2

- Spustit si Wireshark na Oběti, útočníkovi a SPAN sondě

- útočník

  - Ujistěte se, že všechny firewally i antiviry jsou vypnuté

  - Ověřte, že typ síťovky ve VirtualBoxu je síťový most a je povolený promiskuitní mód

  - Spusťte BackTrack ve VirtualBoxu – login root heslo toor a nastartujte grafické rozhraní startx

  - Zkontrolujte směrování v BackTracku

    - Soubor /etc/network/interfaces obsahuje iface eth0 inet dhcp

    - /etc/init.d/networking restart

    - ifconfig

  - Spustit Yersinii

  - Záložka 802.1Q

  - Tlačítko Edit mode

  - Nastavit srcIP a dstIP podle scénáře, vnitřní tag VLAN1, vnější tag VLAN2

  - Spustit útok Launch attack a v sekci 802.1Q zvolit Double-VLAN Tag

## Zabezpečení

Jako native VLAN používat VLANu, která není použita nikde jinde, vytvořte si např. VLAN3

# Útok 4 – CAM Overflow

## Scénář					         	      			Pomůcky

Catalyst 2950 
PC s BackTrackem 
PC 1 a 2 (oběti)

## Postup

- Switch

  - Pravidelně pozorujte obsah CAM tabulky, smažte ji v případě potřeby

    - show mac-address-table

    - show mac-address-table clear

    - clear mac-address-table

- PC 3

  - Ujistěte se, že všechny firewally i antiviry jsou vypnuté

  - Ověřte, že typ síťovky ve VirtualBoxu je síťový most a je povolený promiskuitní mód

  - Spusťte BackTrack ve VirtualBoxu – login root heslo toor a nastartujte grafické rozhraní startx

  - Zkontrolujte směrování v BackTracku

    - Soubor /etc/network/interfaces obsahuje iface eth0 inet dhcp

    - /etc/init.d/networking restart

    - ifconfig

  - Realizujte útok CAM overflow v BackTracku, spusťte bez parametrů následující

    - macof

- Spusťe Wireshark na všech počítačích

- Na počítačích PC 1, PC 2 a PC 3 přidělte IP adresy

- Pingněte mezi PC 1 a PC 2, díky zahlcení CAM tabulky dorazí ping i PC 3

## Zabezpečení

Použití port security, nastavení maximálního množství MAC address na portě a akce při jejím porušení.

switchport port-security

switchport port-security max-address

switchport port-security violation shutdown